Приложение 1.14

к ОПОП по специальности

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом руководителя образовательной организации

№ 182-о от 04.07.2023 г.

Комплект контрольно-оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине ОП.05 Материаловедение

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

г. Воскресенск, 2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.     Общие положение	…………………………………………………………. 4

2.     Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке …… 4

2.1   Перечень  общих и профессиональных компетенции, показателей личностного развития …………………………. ………………………………………………..4

2.2   Форма аттестации	………………………………………………………… ..5

2.3   Основные показатели оценки результатов………………………………… 5

2.4   Текущий и рубежный							         7

3.     Структура контрольного задания						         8

3.1   Текст задания								         27

1. Общие положение

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Материаловедение»

КОС  включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработаны на освоении нормативных документов:

- основной профессиональной общеобразовательной программы по специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

- программы учебной дисциплины «Материаловедение»

- учебного плана по специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий - положение «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

2.1 Перечень  общих и профессиональных компетенции, показателей личностного развития

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 5 | . Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ПК 1.1 | Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий |
| ПК 3.1 | Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции. |
| ЛР4 ЛР7 ЛР19 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств |

2.2 Форма аттестации

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

2.3 Основные показатели оценки результатов

| Результаты обучения (освоенные умения, освоенные знания) | Форма, методы контроля и оценивания результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; определять виды конструкционных материалов; проводить исследования и испытания материалов; выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве. Распознавать и анализировать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Подбирать необходимые ресурсы, материалы и комплектующие изделий в рамках выполнения задач профессиональной направленности Обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с выбранными методами и способами проведения оценки Разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию; разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их содержанию и оформлению. Вариативная часть. -выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; -проводить исследование и испытания материалов. -использовать физико-химические методы исследования металлов -пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов -добирать материалы для осуществления профессиональной деятельности | - проверка решения ситуационных задач; - наблюдение и оценка выполнения практических действий Правильность выполнения составления технологических схем и способы обработки материалов, методы защиты от коррозии, область применение материалов |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; способы получения материалов с заданным комплексом свойств; правила улучшения свойств материалов; особенности испытания материалов Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Структура плана для решения задач Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Содержание актуальной нормативно-правовой документации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции Вариативная часть -правила термической обработки металлов -сведения о неметаллических прокладочных и уплотнительных материалах -керамические и не металлические материалы -композиционные материалы и их строение | -Решение производственных ситуаций -Выполнение практических работ -Тестирование |

2.4. Текущий и рубежный контроль

1. Выполнение, ответы на контрольные вопросы

2. Устный опрос

3. Контрольная работа

4. Доклады (презентации, рефераты, сообщения)

5. Дифференцированный зачет

Используемая литература

Основные источники:

- Ю.П. Солнцева, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. «Материаловедение» Москва Издательский центр «Академия» 2016

- В.В. Овчинников «Основы материаловедения для сварщиков» Москва Издательский центр «Академия» 2017

- О.С. Моряков «Материаловедение» Москва издательский центр «Академия» 2017

Дополнительные источники:

- Козлов Ю.С. материаловедение Ю.С. Козлов – М.Профехобразование , 1989 – 315 с.

- Е.Н. Соколова «Материаловедение контрольные работы» Москва Издательский центр «Академия»2015

Электронные издания

- Электронные ресурс «Металлообработка». Форма доступа:  Металлообработка — Википедия,   https://ru.wikipedia.org

- Портал "Известия науки". Форма доступа: http://www.inauka.ru

- Online-доступ к государственным стандартам. Форма доступа: http://standards.narod.ru/gosts/

- http://www.twirpx.com

- http://gomelauto.com

- http://avtoliteratura.ru

- http://metalhandling.ru

3. Структура контрольного задания

3.1 Примерный текст задания

Текущий контроль

Контрольные вопросы по предмету «Материаловедение»

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Из каких материалов изготавливаются свёрла? |
|  | Выберите самое хорошее свойство серого чугуна. |
|  | Циклическая вязкость – это |
|  | Передельный чугун, используемый для передела в сталь, содержит углерода? |
|  | Как маркируют автоматные стали? |
|  | Укажите какой из элементов относится к черным |
|  | Что является вредной примесью в сталях? |
|  | Из какого материала изготовляется чертилка? |
|  | К технологическим свойствам относятся |
|  | Легирование – это |
|  | Что изготовляют из высокопрочного чугуна? |
|  | Какую сталь применяют для инструмента, подвергающегося большим ударным нагрузкам? |
|  | Как называется переход металла из твердого состояния в жидкое? |
|  | Из каких материалов изготавливают слесарное зубило? |
|  | К эксплуатационным свойствам относятся: |
|  | Кристаллическая решетка – это: |
|  | Раскисление – это: |
|  | Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи? |
|  | Укажите самый легкий цветной металл |
|  | Какую сталь применяют для изготовления измерительных инструментов? |
|  | Рафинирование – это |
|  | Укажите какой металл будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре: |
|  | Антифрикционные сплавы предназначены для: |
|  | Какие материалы вы предложили бы сварщику для выполнения качественного сварного шва? |
|  | Какой вид обработки не относится к термической? |
|  | Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами: |
|  | Как маркируют легированные стали? |
|  | Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 2,14 % углерода, остальное – железо? |
|  | К технологическим свойствам относятся: |
|  | При каких температурах проводят средний отпуск? |
|  | Закончите предложение: Легированная сталь – это |
|  | Укажите свойство металла, которому соответствует определение «способность металла сопротивляться разрушению или появлению остаточных деформаций под действием сил» |
|  | Какие свойства придает стали углерод? |
|  | Укажите самую важную характеристику сплавов. |
|  | Какие свойства придает кремний железоуглеродистым сплавам? |
|  | Укажите многокомпонентные сплавы |
|  | Какие свойства придает железоуглеродистым сплавам марганец? |
|  | Укажите, что служит основным сырьем для производства чугуна? |
|  | Какие установки используют для получения высококачественной стали? |
|  | Укажите марку чугуна, используемую для изготовления ответственных изделий |
|  | Какая сталь является углеродистой конструкционной сталью обыкновенного качества? |
|  | Какие свойства алюминий придает стали? |
|  | Укажите недостатки углеродистых инструментальных сталей. |
|  | Укажите жаростойкий сплав. |
|  | Для чего в машиностроении используют автоматные стали? |
|  | Заполните пропуски в тексте: Сталь, содержащую менее 0,6 % углерода, называют __________________________________________, а сталь с содержанием более 0,6 % углерода, называют _____________________________________________________________ |
|  | Что называется сплавом? |
|  | Что называется раскислением стали? |
|  | Какая кристаллическая решетка присуща железу? |
|  | Что называется сталью? |
|  | Какой основной химический элемент является обязательным компонентом в сталях и чугунах? Какова его массовая доля? |
|  | Какие вредные примеси присутствуют в железоуглеродистых сплавах? |
|  | Напишите известные вам закалочные среды. |
|  | Напишите цель термической обработки. |
|  | Закончите предложение: Способность заготовки воспринимать закалку на большую глубину называется |
|  | Перечислите способы термической обработки сталей: |
|  | Напишите в каких целях применяют закалку |
|  | Перечислите известные вам виды отпуска: |
|  | Перечислите известные вам виды закалки. |
|  | Закончите предложение: Нагрев стали до температуры выше критической, выдержка при этой температуре и последующее быстрое охлаждение называется |
|  | Какой металл лучше других проводит электрический ток? |
|  | Напишите, в каких целях используют баббиты в машиностроении? |
|  | Расшифруйте марки цветных сплавов: ЛАЖМц 66-6-3-2 БрОЦС-5-5-5 БрОЦС -6-6-3 |
|  | Укажите окончание предложения: «черные и цветные металлы сплавляются» |
|  | Как указано содержание легирующих элементов в маркировке латуни и бронз: |
|  | Укажите температуру плавления магния: |
|  | Укажите металл, у которого температура плавления 1750 0с |
|  | Закончите предложение: Сплав меди с оловом, никелем и другими металлами называется |
|  | Закончите предложение: «Силумины» - это сплавы алюминия и……. |
|  | Закончите предложение: Цинк – серовато-белый металл с высокими литейными и антикоррозионными свойствами, его температура плавления |
|  | Какие свойства придает стали углерод? |
|  | Из какой стали изготавливают ножовочное полотно? |
|  | Ликвация – это: |
|  | Каково максимальное количество компонентов в сплаве? |
|  | Из чего изготовляют корпус слесарных тисков? |
|  | Легирование – это: |
|  | Укажите, что служит основным сырьем для производства чугуна? |
|  | Из какой стали изготавливают напильники? |
|  | Демпфирующая способность – это: |
|  | Какие установки применяют для получения жидкого чугуна? |
|  | Циклическая вязкость – это: |
|  | Какие чугуны называются передельными? |
|  | Укажите марку чугуна, используемую для изготовления ответственных изделий? |
|  | Укажите вредные примеси в стали? |
|  | Из какого материала изготавливают чертилки? |
|  | С какой характеристикой связан буква Ш в марке стали 30ХГСШ |
|  | Укажите содержание углерода в марке стали 03Х18Н12Т |
|  | Температура плавления вольфрама: |
|  | Износостойкость – это: |
|  | Как маркируют легированные стали? |
|  | Из какого материала изготавливают разметочные плиты? |
|  | Какая сталь калится? |
|  | Кристаллизация – это: |
|  | Каково содержание легирующих элементов в среднелегированных сталях? |
|  | Как маркируется серый чугун? |
|  | Укажите особо высококачественную сталь |
|  | В каких целях используют специальные чугуны? |
|  | Закончите определение: Рафинирование- это |
|  | Что нужно знать при выборе материала для изготовления деталей машин? |
|  | Деформация – это: |
|  | Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре |
|  | Что называется чугуном? |
|  | Что такое кристаллизация и как она протекает? |
|  | Что такое твердость металла? |
|  | Перечислите какие свойства относятся к технологическим свойствам металлов? |
|  | При расшифровке марки одной из сталей допущена ошибка. Найдите и исправьте эту ошибку. А20: А-сталь высококачественная; 20 – 0,2 % углерода У8ГА: У – сталь углеродистая, 0,8 %углерода; Г – содержание марганца до 1%; высококачественная сталь Р18: Р – быстрорежущая сталь; 18% вольфрама |
|  | К каким сталям относится автоматная сталь? |
|  | Укажите свойства, которые придает сталям вольфрам |
|  | Какие свойства придает стали алюминий? |
|  | Перечислите механические свойства, которые присущи инструментальной углеродистой стали: |
|  | Напишите достоинства легированной стали: |
|  | Укажите область применения в машиностроении сталей, обладающих стойкостью против коррозии: |
|  | До какой температуры в зоне резания способна работать быстрорежущая сталь не разрушаясь? |
|  | Укажите содержание углерода в марке стали 03Х18Н12Т |
|  | Расшифруйте марки сталей: У8ГА – 30ХГСН2А – 95Х18Ш - |
|  | До какой температуры в зоне резания углеродистая инструментальная сталь не теряет свои режущие свойства? |
|  | Какой элемент придает стали жаропрочность? |
|  | Каково содержание легирующих элементов в среднелегированных сталях? |
|  | Укажите марки сталей, используемые для сверла и развертки. |
|  | Укажите особо высококачественную сталь. |
|  | Какие свойства сера придает стали? |
|  | Укажите отличия нормализации от отжига: |
|  | Укажите оборудование для термической обработки: |
|  | От чего зависят результаты закалки? |
|  | При каких температурах проводят низкий отпуск? |
|  | Напишите сущность термической обработки. |
|  | Кажите, в каких целях применяют нормализацию? |
|  | Укажите дефекты закалки, которые вы считаете необратимыми: |
|  | Что называется отжигом? |
|  | Что такое прокаливаемость? |
|  | Закончите определение: Сплав меди с цинком и другими металлами называется |
|  | Какому виду сварки подвергают изделия из алюминия? |
|  | Укажите виды термической обработки, которым можно подвергнуть литейные алюминиевые сплавы: |
|  | Перечислите известные вам медные сплавы: |
|  | Напишите в какой области промышленности используют титановые сплавы: |
|  | Укажите окончание предложение: манганин – это сплав |
|  | Легкоплавкими называются металлы у которых температура плавления |
|  | Приведите примеры марок припоев: |
|  | Укажите металл с самой высокой стойкостью к окислению: |
|  | Закончите предложение: Мельхиор- это сплав |
|  | Под топливом понимают? |
|  | Классификация топлива. |
|  | К альтернативному топливу относят: |
|  | Стабильность топлива – это |
|  | Перечислить виды стабильности топлива. |
|  | Для снижения коррозии в топливо добавляют |
|  | Что такое пиролиз? |
|  | Что такое крекинг? |
|  | Реформинг используют для |
|  | Расшифровать: АИ-92; АИ-95; АИ-98; ДТ |
|  | Коррозионная агрессивность топлива- это |
|  | Как влияет на топливо наличие в нем воды? |
|  | Для повышения химической стабильности топлива используют: |
|  | Дизельное топливо представляет собой |
|  | При какой температуре применяют арктическое топливо? |
|  | При какой температуре применяют летнее топливо? |
|  | Расшифруйте: Л-0,2 – 40 |
|  | Как улучшить качество дизельного топлива? |
|  | Расшифруйте: ШФС |
|  | ШФС состоит из? |

Рубежный контроль

по учебной дисциплине

«Материаловедение»

I вариант

| № | Вопрос | Варианты ответов | Ответ | К-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из каких материалов изготавливаются свёрла? | а) У10 9Х Р9 б) АЛ2 в) ЛАЖМц66-6-3-2 |  |  |
|  | Выберите самое хорошее свойство серого чугуна: | а) теплоотдача б) литейные свойства в) демпфирующая способность |  |  |
|  | Циклическая вязкость – это: | а) условное напряжение б) относительное удлиннение в) способность материала поглощать энергию при повторно-переменных нагрузках |  |  |
|  | Передельный чугун, используемый для передела в сталь, содержит углерода? | а) 0,15 – 0,4% б) 4,0 – 4,4 % в) 0,25 – 0,5 % |  |  |
|  | Как маркируют автоматные стали? | а) Ст4-3 б) А12, А40Г в) 18К |  |  |
|  | Укажите какой из элементов относится к черным: | а) цинк б) олово в) железо |  |  |
|  | Что является вредной примесью в сталях? | а) легирующие добавки б) сера и фосфор в) алюминий и марганец |  |  |
|  | Из какого материала изготовляется чертилка? | а) У10, У12 б) чугун СЧ 24-44 в) сталь 4 (ст4) |  |  |
|  | К технологическим свойствам относятся: | а) износостойкость б) жаропрочность в) ликвация |  |  |
|  | Легирование – это: | а) введение в жидкий сплав после плавки модификаторов б) введение в жидкий сплав различных добавок и химических элементов в) вспомогательные сплавы |  |  |
|  | Что изготовляют из высокопрочного чугуна? | а) тиски б) коленчатые валы в) блюмы |  |  |
|  | Какую сталь применяют для инструмента, подвергающегося большим ударным нагрузкам? | а) ХВСГ б) У12 в) 4ХВ2С |  |  |
|  | Как называется переход металла из твердого состояния в жидкое? | а) кристаллизация б) плавление в) полиморфизм |  |  |
|  | Из каких материалов изготавливают слесарное зубило? | а) 12Х18Н9 б) Р18 в) У7А, У8А, 8ХФ |  |  |
|  | К эксплуатационным свойствам относятся: | а) свариваемость б) антифрикционность в) ковкость |  |  |
|  | Кристаллическая решетка – это: | а) воображаемая сетка, в углах которой находятся атомы б) деформация металла б) демпфирующая способность |  |  |
|  | Раскисление – это: | а) удаление кислоты из жидкой стали б) удаление кислорода и водорода из жидкой стали в) добавление щелочи |  |  |
|  | Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи? | а) плотность б) твердость в) цвет |  |  |
|  | Укажите самый легкий цветной металл: | а) вольфрам б) алюминий в) магний |  |  |
|  | Какую сталь применяют для изготовления измерительных инструментов | а) У12А б) Ст2пс в) ХВГ |  |  |
|  | Рафинирование – это: | а) введение легирующих добавок б) очистка сплавов от вредных примесей в) флюсы-растворители |  |  |
|  | Укажите какой металл будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре: | а) олово б) цинк в) ртуть |  |  |
|  | Антифрикционные сплавы предназначены для: | а) пайки б) коррозионностойкости в) для долговечности трущихся поверхностей машин и механизмов |  |  |
|  | Какие материалы вы предложили бы сварщику для выполнения качественного сварного шва? | а) низкоуглеродистые стали б) высокоуглеродистые стали в) легированные стали |  |  |
|  | Какой вид обработки не относится к термической | а) силицирование б) отпуск в) отжиг |  |  |
|  | Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами: | а) изотоп б) сплав в) металл |  |  |
|  | Как маркируют легированные стали? | а) 30ХГСН2А б) Ст4-3 в) Ст5Гпс3 |  |  |
|  | Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 2,14 % углерода, остальное – железо? | а) бронза б) чугун в) сталь |  |  |
|  | К технологическим свойствам относятся: | а) износостойкость б) жаропрочность в) ликвация |  |  |
|  | При каких температурах проводят средний отпуск? | а) 500-600 0с б) 300-500 0с в) 150-300 0с |  |  |
|  | Закончите предложение: | Легированная сталь – это _________ __________________________________ __________________________________ |  |  |
|  | Укажите свойство металла, которому соответствует определение «способность металла сопротивляться разрушению или появлению остаточных деформаций под действием сил» | а) плотность б) прочность в) твердость |  |  |
|  | Какие свойства придает стали углерод? | а) твердость б) прочность в) пластичность |  |  |
|  | Укажите самую важную характеристику сплавов. | а) чистота б) прочность в) твердость |  |  |
|  | Какие свойства придает кремний железоуглеродистым сплавам? | а) повышает предел текучести б) повышает твердость в) повышает хрупкость |  |  |
|  | Укажите многокомпонентные сплавы | а) сталь б) чугун в) оловянная бронза г) все перечисленные сплавы |  |  |
|  | Какие свойства придает железоуглеродистым сплавам марганец? | а) повышает прочность и уменьшает хрупкость при высоких температурах б) увеличивает вредное влияние кислорода в) повышает износостойкость |  |  |
|  | Укажите, что служит основным сырьем для производства чугуна? | а) флюс б) кокс в) железная руда г) все перечисленные компоненты |  |  |
|  | Какие установки используют для получения высококачественной стали? | а) мартеновские печи б) электродуговые печи в) кислородные конвертеры |  |  |
|  | Укажите марку чугуна, используемую для изготовления ответственных изделий | а) СЧ24 б) КЧ380 в) ВЧ1200 |  |  |
|  | Какая сталь является углеродистой конструкционной сталью обыкновенного качества? | а) 60Г б) ВСт5 в) В14Г2 |  |  |
|  | Какие свойства алюминий придает стали ? | а) пластичность б) твердость в) коррозионную стойкость |  |  |
|  | Укажите недостатки углеродистых инструментальных сталей. | а) низкая теплостойкость б) низкая коррозионностойость в агрессивных средах в) низкие электротехнические свойства |  |  |
|  | Укажите жаростойкий сплав. | а) 36Х18Н25С2 б) ОХ23ЮБА в) 15Х28 |  |  |
|  | Для чего в машиностроении используют автоматные стали? | а) для обработки неответственных изделий на станках с ЧПУ б) обработки неответственных изделий на механических станках в) изготовление особо ответственных изделий |  |  |
|  | Заполните пропуски в тексте. | Сталь, содержащую менее 0,6 % углерода, называют _______________ __________________________________, а сталь с содержанием более 0,6 % углерода, называют ________________ ___________________________________ |  |  |
|  | Что называется сплавом? |  |  |  |
|  | Что называется раскислением стали? |  |  |  |
|  | Какая кристаллическая решетка присуща железу? |  |  |  |
|  | Что называется сталью? |  |  |  |
|  | Какой основной химический элемент является обязательным компонентом в сталях и чугунах? Какова его массовая доля? |  |  |  |
|  | Какие вредные примеси присутствуют в железоуглеродистых сплавах? |  |  |  |
|  | Напишите известные вам закалочные среды. |  |  |  |
|  | Напишите цель термической обработки. |  |  |  |
|  | Закончите предложение: | Способность заготовки воспринимать закалку на большую глубину называется _______________________ __________________________________ |  |  |
|  | Перечислите способы термической обработки сталей: |  |  |  |
|  | Напишите в каких целях применяют закалку |  |  |  |
|  | Перечислите известные вам виды отпуска: |  |  |  |
|  | Перечислите известные вам виды закалочных сред. |  |  |  |
|  | Закончите предложение: | Нагрев стали до температуры выше критической, выдержка при этой температуре и последующее быстрое охлаждение называется _____________ ___________________________________ |  |  |
|  | Какой металл лучше других проводит электрический ток? | а) никель б) серебро в) медь |  |  |
|  | Напишите, в каких целях используют баббиты в машиностроении? |  |  |  |
|  | Расшифруйте марки цветных сплавов: | ЛАЖМц 66-6-3-2 БрОЦС-5-5-5 БрОЦС -6-6-3 |  |  |
|  | Укажите окончание предложения: «черные и цветные металлы сплавляются» | а) свободно б) с трудом |  |  |
|  | Как указано содержание легирующих элементов в маркировке латуни и бронз: | а) в десятых долях процента б) в сотых долях процента в) целых процентах г) тысячных долях процента |  |  |
|  | Укажите температуру плавления магния: |  |  |  |
|  | Укажите металл, у которого температура плавления 1750 0с |  |  |  |
|  | Закончите предложение | Сплав меди с оловом, никелем и другими металлами называется _____ __________________________________ |  |  |
|  | Закончите предложение: | «Силумины» - это сплавы алюминия и __________________________________ |  |  |
|  | Закончите предложение: | Цинк – серовато-белый металл с высокими литейными и антикоррозионными свойствами, его температура плавления _____________ |  |  |
|  | Под топливом понимают: |  |  |  |
|  | К альтернативному топливу относят: |  |  |  |
|  | Перечислить виды стабильности топлива: |  |  |  |
|  | Что такое пиролиз? |  |  |  |
|  | Риформинг используют: |  |  |  |
|  | Коррозионная агрессивность топлива – это |  |  |  |
|  | Для повышения химической стабильности топлива используют: |  |  |  |
|  | При какой температуре применяют арктическое топливо? |  |  |  |
|  | Расшифруйте: Л - 0,2 - 40 |  |  |  |
|  | Расшифруйте: ШФС |  |  |  |
|  | Общее количество баллов: |  |  |  |

Рубежный контроль

по учебной дисциплине

«Материаловедение»

II вариант

| № | Вопрос | Варианты ответов | Ответ | К-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие свойства придает стали углерод? | а) упругость б) пластичность в) твердость |  |  |
|  | Из какой стали изготавливают ножовочное полотно? | а) Р10К5Ф5 б) А12 в) Ст4кп |  |  |
|  | Ликвация – это: | а) усадка и кристаллизация б) износостойкость в) неоднородность химического состава сплавов |  |  |
|  | Каково максимальное количество компонентов в сплаве? | а) 1 б) 4 в) количество компонентов зависит от вида сплава и его назначения |  |  |
|  | Из чего изготовляют корпус слесарных тисков? | а) У8 б) У12 в) СЧ18-36 |  |  |
|  | Легирование – это: | а) введение в жидкий сплав после плавки модификаторов б) введение в жидкий сплав различных добавок и химических компонентов в) вспомогательные сплавы |  |  |
|  | Укажите, что служит основным сырьем для производства чугуна? | а) флюс б) кокс в) железная руда г) все перечисленные компоненты |  |  |
|  | Из какой стали изготавливают напильники? | а) Р9 б) У13А, 13Х в) ЛАЖМц 66-6-3-2 |  |  |
|  | Демпфирующая способность – это: | а) усадка при кристаллизации б) неоднородность химического состава в) способность поглощать вибрацию |  |  |
|  | Какие установки применяют для получения жидкого чугуна? | а) доменные печи б) конвертеры в) мартеновские печи |  |  |
|  | Циклическая вязкость – это: | а) условное напряжение б) относительное удлинение в) способность материалов поглощать энергию при повторно-переменных нагрузках |  |  |
|  | Какие чугуны называются передельными? | а) серые б) белые в) ковкие |  |  |
|  | Укажите марку чугуна, используемую для изготовления ответственных изделий? | а) СЧ24 б) КЧ380-8 в) ВЧ1200-4 |  |  |
|  | Укажите вредные примеси в стали? | а) марганец, углерод, кремний б) сера, фосфор, мышьяк в) никель, хром, ванадий |  |  |
|  | Из какого материала изготавливают чертилки? | а) ХВГ б) У10, У12 в) Р9 |  |  |
|  | С какой характеристикой связан буква Ш в марке стали 30ХГСШ | а) высококачественная сталь б) специальная сталь в) особо высококачественная сталь |  |  |
|  | Укажите содержание углерода в марке стали 03Х18Н12Т | а) 0,3 % б) 1% в) 0,03 % |  |  |
|  | Температура плавления вольфрама: | а) 34160С б) 3270С в) 29500С |  |  |
|  | Износостойкость – это: | а) неоднородность химического состава б) усадка при кристаллизации в) свойство материала оказывать сопротивление износу |  |  |
|  | Как маркируют легированные стали? | а) 30ХГСН2А б) Ст4-3 в) Ст5Гпс3 |  |  |
|  | Из какого материала изготавливают разметочные плиты? | а) сталь б) серый чугун в) бронза |  |  |
|  | Какая сталь калится? | а) сталь 15 б) 20ХГС в) ХВГ |  |  |
|  | Кристаллизация – это: | а) способность металла в твердом состоянии иметь различные кристаллические формы б) переход из жидкого состояния в твердое в) линейные дефекты |  |  |
|  | Каково содержание легирующих элементов в среднелегированных сталях? | а) от 3 до 10% б) 10 % и выше в) 50 % и выше |  |  |
|  | Как маркируется серый чугун? | а) ВЧ38-17 б) КЧ30-6 в) СЧ30 |  |  |
|  | Укажите особо высококачественную сталь | а) Р6М5 б) 30ХГСШ в) 30ХГСА |  |  |
|  | В каких целях используют специальные чугуны? | а) для раскисления стали б) изготовление ответственных деталей в) предотвращение растрескивания сталей |  |  |
|  | Закончите определение: | Рафинирование- ___________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ |  |  |
|  | Что нужно знать при выборе материала для изготовления деталей машин? | а) физико-химические свойства материала б) механические свойства в) условия эксплуатации изделия г) все перечисленные факторы |  |  |
|  | Деформация – это: | а) сопротивление металлов коррозии б) тепловое расширение в) изменение формы и размеров твердого тела под влиянием приложенных внешних сил |  |  |
|  | Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре | а) олово б) цинк в) ртуть г) серебро |  |  |
|  | Что называется чугуном? |  |  |  |
|  | Что такое кристаллизация и как она протекает? |  |  |  |
|  | Что такое твердость металла? |  |  |  |
|  | Перечислите какие свойства относятся к технологическим свойствам металлов? |  |  |  |
|  | При расшифровке марки одной из сталей допущена ошибка. Найдите и исправьте эту ошибку. | а) А20: А-сталь высококачественная; 20 – 0,2 % углерода ________________________________ ________________________________ б) У8ГА: У – сталь углеродистая, 0,8 %углерода; Г – содержание марганца до 1%; высококачественная сталь _________________________________ _________________________________ в) Р18: Р – быстрорежущая сталь; 18% вольфрама _________________________________ _________________________________ |  |  |
|  | К каким сталям относится автоматная сталь? | а) к углеродистым инструментальным сталям б) к углеродистым конструкционным сталям в) к легированным сталям |  |  |
|  | Укажите свойства, которые придает сталям вольфрам | а) увеличивает твердость и тугоплавкость б) увеличивает стойкость против коррозии в) снижает твердость и пластичность стали |  |  |
|  | Какие свойства придает стали алюминий? | а) улучшает обрабатываемость б) уменьшает пластичность в) увеличивает твёрдость |  |  |
|  | Перечислите механические свойства, которые присущи инструментальной углеродистой стали: |  |  |  |
|  | Напишите достоинства легированной стали: |  |  |  |
|  | Укажите область применения в машиностроении сталей, обладающих стойкостью против коррозии: |  |  |  |
|  | До какой температуры в зоне резания способна работать быстрорежущая сталь не разрушаясь? | а)1200 0с б) 600 0с в) 200 0с |  |  |
|  | Укажите содержание углерода в марке стали 03Х18Н12Т | а) 0,3 % б) 0,03% в) 30% |  |  |
|  | Расшифруйте марки сталей: | У8ГА – 30ХГСН2А – 95Х18Ш - |  |  |
|  | До какой температуры в зоне резания углеродистая инструментальная сталь не теряет свои режущие свойства? | а) 200 0с б) 600 0с в) 1000 0с |  |  |
|  | Какой элемент придает стали жаропрочность? | а) цинк, алюминий б) кобальт, свинец в) кремний, хром, молибден |  |  |
|  | Каково содержание легирующих элементов в среднелегированных сталях? | а) 2,5 – 10% б) выше 10% в) выше 50% |  |  |
|  | Укажите марки сталей, используемые для сверла и развертки. | а) У12А, У13А б) У8, У8Г в) Р18 |  |  |
|  | Укажите особо высококачественную сталь. | а) У10А б) 30ХГСШ в) 30ГСХА |  |  |
|  | Какие свойства сера придает стали? | а) вызывает красноломкость б) уменьшает коррозионную стойкость в) улучшает обрабатываемость резанием |  |  |
|  | Укажите отличия нормализации от отжига: | а) значительное сокращение времени проведения операции б) повышение механических свойств в) более широкий выбор сталей |  |  |
|  | Укажите оборудование для термической обработки: | а) муфельная печь б) мартеновская печь в) конвертер |  |  |
|  | От чего зависят результаты закалки? | а) от скорости закалки б) наибольшей температурой нагрева в) времени выдержки при наибольшей температуре г) скорости охлаждения д) все перечисленные факторы |  |  |
|  | При каких температурах проводят низкий отпуск? | а) 150-300 0с б) 500-600 0с в) 1000с |  |  |
|  | Напишите сущность термической обработки. |  |  |  |
|  | Кажите, в каких целях применяют нормализацию? | а) для устранения внутренних напряжений в заготовке б) в целях повышения механических свойств в) все перечисленные цели |  |  |
|  | Укажите дефекты закалки, которые вы считаете необратимыми: |  |  |  |
|  | Что называется отжигом? |  |  |  |
|  | Что такое прокаливаемость? |  |  |  |
|  | Закончите определение | Сплав меди с цинком и другими металлами называется __________ __________________________________ |  |  |
|  | Какому виду сварки подвергают изделия из алюминия? | а) на воздухе б) в среде инертных газов в) в воде г) в любых условиях |  |  |
|  | Укажите виды термической обработки, которым можно подвергнуть литейные алюминиевые сплавы: | а) отжиг б) закалка в) старение г) все перечисленные виды |  |  |
|  | Перечислите известные вам медные сплавы: |  |  |  |
|  | Напишите в какой области промышленности используют титановые сплавы: |  |  |  |
|  | Укажите окончание предложение: манганин – это сплав | а) медь , никель, марганц б) медь, цинк, марганец в) медь, алюминий |  |  |
|  | Легкоплавкими называются металлы у которых температура плавления | а) ниже 1700 0с б) выше 1700 0с |  |  |
|  | Приведите примеры марок припоев: |  |  |  |
|  | Укажите металл с самой высокой стойкостью к окислению: | а) алюминий б) титан в) медь г) магний |  |  |
|  | Закончите предложение: | Мельхиор- это сплав _____________ _________________________________ |  |  |
|  | Перечислите виды классификации топлива: |  |  |  |
|  | Стабильность топлива - это |  |  |  |
|  | Для снижения всех видов коррозии в топливо добавляют |  |  |  |
|  | Что такое крекинг? |  |  |  |
|  | Расшифровать: АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ |  |  |  |
|  | Как влияет на топливо наличие в нем воды? |  |  |  |
|  | Дизельное топливо представляет собой |  |  |  |
|  | При какой температуре применяется летнее топливо? |  |  |  |
|  | Как улучшить качество дизельного топлива? |  |  |  |
|  | ШФС состоит из |  |  |  |
|  | Общее колличество баллов: |  |  |  |

Задания для проведения дифференцированного зачёта

ЗАДАНИЕ №1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- a) физические свойства материалов

- b) химические свойства материалов

- c) механические свойства материалов

- d) технологические свойства материалов

- e) производственные свойства материалов

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь 40ХН2МА

- a) жидкотекучесть

- b) хладоломкость

- c) жаропрочность

- d) прочность

- e) сопротивляемость

- f) ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

- a) по химическому составу

- b) по структурному составу

- c) по качеству

- d) по степени раскисления

- e) по назначению

- f) по степени кристализации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

- a) температура кристаллизации

- b) вязкость

- c) воспламеняемость

d) плотность

- e) фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина a) цетан - Н-гептан b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ №2

Текст задания: Требуется для КПП автомобиля ЗИЛ – 4314 изготовить новый вторичный вал для замены изношенного

- a) выберите материал для изготовления вала и обоснуйте свой выбор

- b) укажите основные свойства данного материала

- c) назначьте вид термообработки для данной детали

ЗАДАНИЕ №3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке У9А

Вариант №2

ЗАДАНИЕ №1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- a) физические свойства материалов

- b) химические свойства материалов

- c) механические свойства материалов

- d) технологические свойства материалов

- e) производственные свойства материалов

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь40ХН2МА

- a) жидкотекучесть

- b) хладоломкость

- c) жаропрочность

- d) прочность

- e) сопротивляемость

- f) ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

- a) по химическому составу

- b) по структурному составу

- c) по качеству

- d) по степени раскисления

- e) по назначению

- f) по степени кристализации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

- a) температура кристаллизации

- b) вязкость

- c) воспламеняемость

- d) плотность

- e) фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина a) цетан - Н-гептан b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ №2

Текст задания: Для привода транспортёра кинематическая схема которого изображена на рисунке требуется изготовить ведомый шкив привода

- a) выберите материал для изготовления шкива и обоснуйте свой выбор

- b) укажите основные свойства данного материала

- c) назначьте вид термообработки для данной детали

Рис.2.1Кинематическая схема привода транспортёра

ЗАДАНИЕ №3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке 25Г2

Вариант №3

ЗАДАНИЕ №1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- a) физические свойства материалов

- b) химические свойства материалов

- c) механические свойства материалов

- d) технологические свойства материалов

- e) производственные свойства материалов

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь40ХН2МА

- a) жидкотекучесть

- a) хладоломкость

- b) жаропрочность

- c) прочность

- d) сопротивляемость

- e) ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

- a) по химическому составу

- b) по структурному составу

- c) по качеству

- d) по степени раскисления

- e) по назначению

- f) по степени кристализации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

- a) температура кристаллизации

- b) вязкость

- c) воспламеняемость

- d) плотность

- e) фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина a) цетан - Н-гептан b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ №2

Текст задания: При ремонте двигателя ЗМЗ – 53 требуется замена подшипника скольжения верхней головки шатуна который можно изготовить в Вашем ремонтном предприятии

- a) выберите материал для изготовления подшипников скольжения с обоснованием своего выбора

- b) укажите основные свойства данного материала

Рис.3.1 Шатун двигателя ЗМЗ-53

ЗАДАНИЕ №3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке

ЛС 59-1

Вариант №4

ЗАДАНИЕ №1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- a) физические свойства материалов

- b) химические свойства материалов

- c) механические свойства материалов

- d) технологические свойства материалов

- e) производственные свойства материалов

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь40ХН2МА

- a) жидкотекучесть

- b) хладоломкость

- c) жаропрочность

- d) прочность

- e) сопротивляемость

- f) ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

- a) по химическому составу

- b) по структурному составу

- c) по качеству

- d) по степени раскисления

- e) по назначению

- f) по степени кристализации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

- a) температура кристаллизации

- b) вязкость

- c) воспламеняемость

- d) плотность

- e) фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина a) цетан - Н-гептан b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ №2

Текст задания: Для ремонта коробки отбора мощности требуется изготовить вал – шестерню, изображенную на рисунке которая работает при средних нагрузках и имеет твёрдость в зоне зубчатого венца 320 НВ

- a) выберите материал для изготовления вала

- b) укажите основные свойства данного материала

- c) назначьте вид термообработки для данной детали

ЗАДАНИЕ №3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке

Р18К5Ф2.

Вариант №5

ЗАДАНИЕ №1

Ответьте на вопросы теста

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:

- a) физические свойства материалов

- b) химические свойства материалов

- c) механические свойства материалов

- d) технологические свойства материалов

- e) производственные свойства материалов

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие сталь40ХН2МА

- a) жидкотекучесть

- b) хладоломкость

- c) жаропрочность

- d) прочность

- e) сопротивляемость

- f) ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы

- a) по химическому составу

- b) по структурному составу

- c) по качеству

- d) по степени раскисления

- e) по назначению

- f) по степени кристализации

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива

- a) температура кристаллизации

- b) вязкость

- c) воспламеняемость

- d) плотность

- e) фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина a) цетан - Н-гептан b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ №2

Текст задания:Для изготовления седла выпускного клапана двигателя

КАМАЗ – 740 использовалась сталь 40Х10С2М с последующей закалкой и твёрдостью НВ=280кг/мм2. Определите:

- a) правильно ли подобран материал для изготовления седла

- b) какими основными свойствами он обладает

- c) соответствует ли назначенный вид термообработки сохранению длительной работоспособности сопряжения клапан – седло

- d) если выбор материала и вид термообработки сделаны не верно предложите свой обоснованный вариант

ЗАДАНИЕ №3

Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке

Х18Н9